APRESENTAÇÃO

É com satisfação que parabenizamos você pela aquisição de seu novo imóvel.

Este Manual do Proprietário foi elaborado para apresentar informações importantes sobre a utilização, conservação e manutenção da sua residência.

Aqui você encontrará orientações sobre os principais sistemas e componentes do imóvel, além de recomendações que contribuirão para sua segurança, desempenho, durabilidade e conservação ao longo do tempo.

A correta utilização e a realização das manutenções preventivas são fundamentais para preservar as características da edificação e proporcionar maior vida útil aos seus sistemas.

Recomendamos que este manual seja consultado sempre que houver dúvidas sobre o uso, manutenção ou realização de intervenções no imóvel.

Agradecemos a confiança depositada em nossa empresa e permanecemos à disposição para orientações sempre que necessário.

Desejamos que este novo endereço seja o cenário de muitos momentos, conquistas e boas experiências.

Cordialmente,

Construtora Planeta

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	8

1.1.	Finalidade do Manual	8

1.2.	Como utilizar este manual	9

2.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	10

2.1.	Ficha Técnica do empreendimento	10

2.2.	Dados Gerais do Empreendimento	10

2.3.	Responsáveis Técnicos e Projetistas	11

2.4.	Vida Útil, Durabilidade e Desempenho	12

2.5.	Garantia Legal e Contratual	13

2.6.	Manutenção Preventiva, Corretiva e Rotineira	13

3.	PROVIDÊNCIAS INICIAIS	15

3.1.	Ativação dos serviços públicos	15

3.2.	Energia Elétrica - CPFL	15

3.3.	Água – SAAE Sorocaba	16

3.4.	Gás - NATURGY	16

3.5.	Telecomunicações	16

3.6.	Mudanças e Transporte	17

3.6.1.	Aquisição e Instalação de Equipamentos	17

4.	SISTEMAS CONSTRUTIVO, USO E MANUTENÇÃO	19

4.1.	Alvenaria estrutural	19

4.1.1.	Cuidados e limitações	20

4.1.2.	Manutenção e conservação	21

4.1.3.	Atenção e condições de garantia	21

4.2.	Vedações Verticais	22

4.2.1..1.	Cuidados e limitações	22

4.2.1..2.	Manutenção e conservação	22

4.2.1..3.	Atenção e condições de garantia	22

4.3.	Impermeabilização	23

4.3.1.	Descrição do sistema	23

4.3.2.	Cuidados e limitações	23

4.3.3.	Manutenção e conservação	24

4.3.4.	Atenção e condições de garantia	24

4.4.	Revestimentos de Paredes	26

4.4.1.	Revestimento cerâmico	26

4.4.1..1.	Cuidados e limitações	26

4.4.1..2.	Manutenção e conservação	28

4.4.1..3.	Atenção e condições de garantia	28

4.4.2.	Revestimento em argamassa ou gesso	29

4.4.2..1.	Cuidados e limitações	29

4.4.2..2.	Manutenção e conservação	30

4.4.2..3.	Atenção e condições de garantia	30

4.5.	Revestimento de pisos	31

4.5.1.	Laminado	31

4.5.1..1.	Cuidados e limitações	31

4.5.1..2.	Manutenção e conservação	31

4.5.1..3.	Atenção e condições de garantia	31

4.5.2.	Revestimento cerâmico	32

4.5.2..1.	Cuidados e limitações	32

4.5.2..2.	Manutenção e conservação	32

4.5.2..3.	Atenção e condições de garantia	32

4.6.	Tetos	33

4.6.1.	Forro de gesso	33

4.6.1..1.	Cuidados e limitações	33

4.6.1..2.	Manutenção e conservação	33

4.6.1..3.	Atenção e condições de garantia	33

4.6.2.	Gesso liso	34

4.6.2..1.	Cuidados e limitações	34

4.6.2..2.	Manutenção e conservação	34

4.6.2..3.	Atenção e condições de garantia	34

4.7.	Esquadrias de madeira	35

4.7.1.	Portas de madeira	35

4.7.1..1.	Cuidados e limitações	35

4.7.1..2.	Manutenção e conservação	36

4.7.1..3.	Atenção e condições de garantia	36

4.8.	Esquadrias de alumínio	38

4.8.1.	Janelas e portas	38

4.8.1..1.	Cuidados e limitações	38

4.8.1..2.	Manutenção e conservação	40

4.8.1..3.	Atenção e condições de garantia	40

4.8.2.	Vidros	42

4.8.2..1.	Cuidados e limitações	42

4.8.2..2.	Manutenção e conservação	42

4.8.2..3.	Atenção e condições de garantia	42

4.9.	Pinturas e texturas	43

4.9.1..1.	Descrição do sistema	43

4.9.1..2.	Cuidados e limitações	43

4.9.1..3.	Manutenção e conservação	43

4.9.1..4.	Atenção e condições de garantia	43

4.10.	Instalações Hidrossanitárias	44

4.10.1.	Tubulações	44

4.10.1..1.	Cuidados e limitações	44

4.10.1..2.	Manutenção e conservação	44

4.10.1..3.	Atenção e condições de garantia	45

4.10.2.	Louças	46

4.10.2..1.	Cuidados e limitações	46

4.10.2..2.	Manutenção e conservação	46

4.10.2..3.	Atenção e condições de garantia	46

4.10.3.	Metais sanitários	47

4.10.3..1.	Cuidados e limitações	47

4.10.3..2.	Manutenção e conservação	47

4.10.3..3.	Atenção e condições de garantia	47

4.11.	Instalações Elétricas	48

4.11.1.	Quadro de energia	48

4.11.1..1.	Cuidados e limitações	48

4.11.1..2.	Manutenção e conservação	48

4.11.1..3.	Atenção e condições de garantia	48

4.12.	Sistema de comunicação e interfonia	49

4.12.1.	Cuidados e limitações	49

4.12.2.	Manutenção e conservação	49

4.12.3.	Atenção e condições de garantia	49

4.13.	Gás	50

4.13.1.	Descrição do sistema	50

4.13.2.	Cuidados e limitações	50

4.13.3.	Manutenção e conservação	50

4.13.4.	Atenção e condições de garantia	51

4.14.	Ar-condicionado (quando previsto)	52

4.14.1.	Descrição do sistema	52

4.14.2.	Cuidados e limitações	52

4.14.2..1.	Manutenção e conservação	53

4.14.2..2.	Atenção e condições de garantia	53

5.	GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55

5.1.	Prazos de Garantia por Sistema	55

5.2.	Solicitação de Assistência Técnica	71

5.	REFORMAS NA UNIDADE	72

5.2.1..1.	Diretrizes Gerais	72

5.2.1..2.	Atendimento à ABNT NBR 16280	76

5.2.1..3.	Responsabilidades do Proprietário	76

5.2.1..4.	Atualização do Manual	78

6.	DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE	79

6.1.	Tabelas de Manutenção da Unidade	79

6.2.	Fornecedores	80

6.3.	Complementações	81

7.	DEFINIÇÕES E CONCEITOS	82

7.1.	Normas Técnicas e Base Legal Aplicável	82

7.2.	Termos Técnicos	82

# INTRODUÇÃO

O empreendimento foi projetado e construído de acordo com os requisitos técnicos, legais e construtivos aplicáveis à época de sua execução, considerando as características previstas nos projetos, memoriais e demais documentos que integram o empreendimento.

Entretanto, o desempenho da edificação ao longo do tempo não depende exclusivamente da qualidade dos materiais e da execução da obra. A forma de utilização do imóvel, a realização das manutenções necessárias e a preservação de seus sistemas também exercem influência direta sobre sua segurança, durabilidade e desempenho.

Ao longo do tempo, fatores naturais de uso e exposição, bem como intervenções realizadas pelos proprietários, podem alterar as condições originais dos sistemas construtivos. Por esse motivo, é fundamental que o imóvel seja utilizado e mantido de acordo com as orientações apresentadas neste Manual.

Este documento reúne informações importantes sobre as características da unidade, seus sistemas, orientações de uso, conservação, manutenção, garantias e procedimentos para eventuais intervenções.

# Finalidade do Manual

Este Manual do Proprietário tem como finalidade fornecer informações e orientações para auxiliar na correta utilização, conservação e manutenção da unidade habitacional. De forma prática, este manual apresenta:

- as principais características e sistemas da unidade;

- orientações para o uso adequado dos ambientes, instalações e equipamentos;

- cuidados necessários para conservação dos sistemas e componentes;

- procedimentos e periodicidades de manutenção;

- situações que exigem atenção ou orientação técnica;

- informações sobre garantias e assistência técnica;

- diretrizes para reformas, instalações e demais intervenções no imóvel.

- Recomenda-se a consulta deste manual antes da realização de qualquer intervenção que possa alterar as condições originais da unidade.

# Como utilizar este manual

Este Manual foi elaborado para servir como fonte de consulta durante toda a vida útil do imóvel.

Recomenda-se sua consulta sempre que houver dúvidas relacionadas à utilização, limpeza, conservação, manutenção, instalação de equipamentos ou realização de intervenções na unidade.

As orientações apresentadas neste documento devem ser observadas em conjunto com os projetos, memoriais, manuais dos fabricantes e demais documentos entregues com o imóvel.

Em caso de venda, locação ou transferência da unidade, recomenda-se que este Manual e sua documentação complementar sejam repassados ao novo responsável pelo imóvel. Sempre que forem realizadas reformas ou intervenções que alterem as características originais da unidade, a documentação correspondente deverá ser preservada e incorporada ao histórico do imóvel.

# IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

# Ficha Técnica do empreendimento

Nome do empreendimento: []

Endereço: []

Construção e incorporação: []

Data de entrega do empreendimento: []

# Dados Gerais do Empreendimento

O [Nome do Empreendimento] é um projeto imobiliário de [Padrão do imóvel], concebido para proporcionar comodidade, bem-estar e opções de lazer aos seus moradores.

Composto por [Número de torres] torre(s) e um total de [Número] pavimentos destinados a unidades residenciais, o empreendimento está localizado na [Endereço completo], no bairro [Nome do Bairro], na cidade de [Nome da Cidade - UF] com via de acesso ao condomínio sendo [Descrição do trânsito local com circulação e o sentido da rua].

Com uma área total de terreno de [Metragem do terreno] m² e uma área construída de [Metragem construída] m², o empreendimento abriga [Número de unidades] unidades residenciais e [Número total de vagas] vagas de garagem. Destas, [Número de vagas PCD] são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), garantindo [Número de vagas por apto] vaga(s) por apartamento.

A distribuição estrutural do condomínio está configurada da seguinte forma:

- [Subsolo X]: [Anexos]

- [Térreo]: [Anexos]

- [Torre X]: [Nº] unidades por andar de [m²] e [Anexos]

# Responsáveis Técnicos e Projetistas

# Vida Útil, Durabilidade e Desempenho

A vida útil, a durabilidade e o desempenho da edificação estão diretamente relacionados à forma como seus sistemas são utilizados, conservados e mantidos ao longo do tempo.

A qualidade dos materiais e da execução da obra é fundamental para o desempenho da edificação. Entretanto, a preservação de suas características também depende do uso adequado da unidade, da realização das manutenções previstas e da correta execução de eventuais intervenções.

A ausência de manutenção, o uso inadequado ou a realização de modificações sem a devida orientação técnica podem comprometer o funcionamento dos sistemas e antecipar o surgimento de falhas.

A realização das manutenções preventivas permite identificar desgastes naturais e corrigir situações ainda em estágio inicial, contribuindo para a preservação da segurança, da funcionalidade, da durabilidade e do desempenho da unidade.

A correta utilização e manutenção do imóvel contribuem para:

- preservar as condições de segurança e funcionamento dos sistemas;

- reduzir a ocorrência de falhas e a necessidade de intervenções corretivas;

- preservar o desempenho previsto para a edificação;

- contribuir para o alcance da vida útil dos sistemas e componentes; e

- manter as condições necessárias à preservação das garantias aplicáveis.

# Garantia Legal e Contratual

As garantias aplicáveis à unidade habitacional compreendem a garantia legal e, quando estabelecida, a garantia contratual.

A garantia legal decorre da legislação vigente e assegura os direitos relacionados à existência de vícios ou defeitos decorrentes de falhas de concepção, projeto, execução ou fornecimento de materiais, observados os prazos e condições previstos em lei.

A garantia contratual é complementar à garantia legal e pode estabelecer condições e prazos específicos para determinados sistemas, componentes ou serviços, conforme documentação fornecida pela construtora, incorporadora ou fabricante.

A manutenção das condições de garantia depende, entre outros fatores, da correta utilização da unidade, da realização das manutenções previstas e do cumprimento das orientações deste manual e dos fabricantes dos equipamentos e componentes instalados.

# Manutenção Preventiva, Corretiva e Rotineira

A manutenção da unidade habitacional é fundamental para preservar a segurança, o funcionamento e o desempenho de seus sistemas ao longo do tempo.

As atividades de manutenção podem ser classificadas em:

Manutenção rotineira: atividades simples e periódicas relacionadas à limpeza, conservação e verificação das condições aparentes dos sistemas e componentes.

Manutenção preventiva: intervenções realizadas periodicamente com o objetivo de preservar o desempenho dos sistemas, prevenir falhas e identificar desgastes antes que evoluam para problemas mais significativos.

Manutenção corretiva: intervenções realizadas para corrigir falhas, danos ou perdas de desempenho identificadas durante o uso ou em inspeções e atividades de manutenção.

A realização das manutenções previstas neste manual contribui para a preservação da segurança, da funcionalidade, da durabilidade e do desempenho da unidade.

O proprietário é responsável pela realização das manutenções aplicáveis à unidade, devendo contratar profissionais ou empresas habilitados e capacitados sempre que a natureza do serviço exigir.

A ausência ou a execução inadequada das manutenções pode comprometer o desempenho dos sistemas, antecipar processos de deterioração e afetar as condições de garantia aplicáveis.

# PROVIDÊNCIAS INICIAIS

# Ativação dos serviços públicos

A ativação dos serviços essenciais da unidade, como energia elétrica, abastecimento de água, gás, telefonia, internet e demais serviços disponíveis, deverá ser realizada de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas respectivas concessionárias ou prestadoras de serviço.

O proprietário deverá observar as condições e exigências necessárias para a solicitação e regularização de cada serviço antes de sua utilização.

Eventuais adequações ou intervenções necessárias para a ativação dos serviços deverão respeitar as características e os limites dos sistemas existentes na unidade, bem como as orientações deste Manual.

Não devem ser realizadas ligações provisórias, adaptações ou intervenções improvisadas que possam comprometer a segurança ou o funcionamento das instalações.

# Energia Elétrica - CPFL

A solicitação ativação do fornecimento de energia elétrica da unidade deverá ser realizada junto à concessionária responsável pela região.

Telefone: 0800 010 1010

Site: www.cpfl.com.br

Tenha em mãos documento de identificação, telefone, e-mail e endereço da unidade.

# Água – SAAE Sorocaba

A solicitação ativação do fornecimento de energia elétrica da unidade deverá ser realizada junto à concessionária responsável pela região.

Telefone: (15) 3224-5800

Site: www.saaesorocaba.com.br

Tenha em mãos documento de identificação, telefone, e-mail e endereço da unidade.

# Gás - NATURGY

Quando aplicável, a solicitação e a ativação do fornecimento de gás deverão ser realizadas conforme os procedimentos estabelecidos pela empresa responsável pelo serviço.

Telefone: 0800 772 2348

Site: www.naturgy.com.br

# Telecomunicações

Os serviços de telefonia, internet, televisão e demais serviços de telecomunicações poderão ser contratados diretamente pelo proprietário junto às empresas prestadoras disponíveis para o empreendimento.

A instalação dos equipamentos deverá respeitar as características e os pontos previstos na unidade, evitando intervenções que possam comprometer os sistemas construtivos ou as instalações existentes.

# Mudanças e Transporte

Durante a realização de mudanças e o transporte de móveis, equipamentos e outros objetos, devem ser adotados cuidados para evitar danos aos acabamentos, componentes e sistemas da unidade e das áreas de circulação.

Impactos, arrastos, sobrecargas ou manobras inadequadas podem causar danos a pisos, paredes, portas, esquadrias e demais elementos da edificação.

Recomenda-se que o transporte de volumes seja realizado de forma planejada, respeitando as dimensões dos acessos, a capacidade dos equipamentos utilizados e as orientações do condomínio, quando aplicáveis.

Sempre que necessário, adote medidas de proteção para pisos, paredes, portas e demais superfícies que possam ser danificadas durante o transporte.

    - Aquisição e Instalação de Equipamentos

Antes da aquisição e instalação de equipamentos na unidade, verifique sua compatibilidade com a infraestrutura disponível e com as características dos sistemas existentes.

Devem ser observadas, quando aplicáveis, informações como tensão elétrica, potência, consumo, peso, capacidade de carga e forma de instalação ou fixação.

A instalação deverá seguir as orientações do fabricante e, quando necessário, ser realizada por profissional habilitado ou capacitado para o serviço.

Não devem ser realizadas adaptações improvisadas ou intervenções que possam comprometer as instalações elétricas, hidrossanitárias, estruturais ou demais sistemas da unidade.

# SISTEMAS CONSTRUTIVO, USO E MANUTENÇÃO

# Alvenaria estrutural

    - Cuidados e limitações

- Não retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações;

- em quaisquer elementos estruturais para evitar danos à solidez e à segurança da edificação;

- Não sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites previstos em projeto, sob o risco de gerar fissuras ou comprometimento dos elementos estruturais e de vedação, como, por exemplo, troca de uso dos ambientes e colocação de ornamentos decorativos com carga excessiva;

- Antes de perfurar as vedações, consulte os projetos e detalhamentos contidos neste manual, evitando, deste modo, a perfuração de tubulações de água, energia elétrica ou gás nelas embutidas;

- Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas parafusos com buchas especiais.

- Não se deve sobrecarregar as lajes além dos limites previstos no projeto original. As lajes foram calculadas para suportar cargas de até 150 Kgf/m² e 100kgf/m² de revestimento.

    - Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Inspecionar visualmente as paredes, verificando a ocorrência de fissuras, trincas, desplacamentos ou outras manifestações que possam indicar alteração no desempenho do sistema. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos revestimentos e elementos de acabamento das paredes, realizando os reparos necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar avaliação e tratamento de fissuras ou outras manifestações identificadas, conforme orientação de profissional habilitado. | Empresa especializada |

    - Atenção e condições de garantia

• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais, como

alvenarias estruturais;

• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação

ao projeto original;

• Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização

previstos nas estruturas ou vedações.

Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

# Vedações Verticais

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a ocorrência de mofo nos ambientes e realizar a limpeza e o tratamento adequado quando identificado. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das paredes, identificando fissuras, trincas, descascamentos ou outras manifestações aparentes. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Conforme programa de manutenção | Realizar a pintura das áreas internas e da fachada, conforme necessidade, visando preservar o acabamento e prevenir a deterioração das superfícies. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar o tratamento das fissuras identificadas, após avaliação da causa e extensão da manifestação. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Impermeabilização

A impermeabilização protege as edificações contra a penetração indesejável de

água tanto nos ambientes quanto na estrutura de concreto.

As proteções são imperceptíveis, pois ficam sob os revestimentos finais dos pisos

e das paredes.

Convém evitar quebras e perfurações dos pisos e revestimentos das áreas

impermeabilizadas, conforme tabela:

AMBIENTES IMPERMEABILIZADOS

    - Descrição do sistema

    - Cuidados e limitações

- Antes de realizar qualquer perfuração nas paredes, consultar a planta de instalações hidráulicas e de impermeabilização, evitando danos às redes e aos sistemas construtivos.

- Evitar o uso de ácidos, soda cáustica ou detergentes agressivos na limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos, pois podem danificar ou remover os rejuntamentos e provocar infiltrações.

- Não utilizar vassouras de piaçava ou nylon na limpeza dos revestimentos, pois podem danificar os rejuntamentos.

- Manter os ralos, grelhas e extravasores das áreas descobertas sempre limpos e desobstruídos.

- Não perfurar, cravar ou fixar peças ou chumbadores em pisos impermeabilizados.

- Realizar, anualmente, a inspeção dos rejuntamentos de pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, corrigindo eventuais falhas que possam permitir a infiltração de água.

- Não introduzir objetos de qualquer natureza nas juntas de dilatação.

    - Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização, identificando sinais de infiltração, falhas ou danos na impermeabilização exposta. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos rejuntamentos de pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas e demais elementos, realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade da proteção mecânica da impermeabilização e realizar sua recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Executar reparos na impermeabilização utilizando materiais e sistemas compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa especializada |

    - Atenção e condições de garantia

- O sistema de impermeabilização possui prazo de garantia de 5 anos.

- A garantia poderá ser perdida nas seguintes situações:

- Reparos ou serviços de manutenção executados por empresas não capacitadas ou não especializadas.

- Danos ao sistema decorrentes da instalação de equipamentos ou da realização de reformas em geral.

- Danos causados por perfurações em áreas impermeabilizadas.

- Danificação, alteração ou reparo inadequado de pisos e paredes em áreas impermeabilizadas.

- Peças e materiais que apresentem desgaste natural decorrente do tempo ou do uso não são cobertos pela garantia.

Nunca jogue água diretamente sobre o piso, mesmo nas áreas que estão

impermeabilizadas (exceto na área do box). Tenha o hábito de passar um pano

úmido no piso regularmente, pois isso garantirá a conservação da cerâmica,

da pintura e a perfeita utilização do imóvel. A não observância desta condição,

levará a passagem de água para ambientes vizinhos ou unidades vizinhas no

mesmo pavimento ou no pavimento inferior. Os danos decorrentes em pisos,

tetos e paredes devem ser reparados pelo proprietário/usuário da unidade que

utilizou água indevidamente no ambiente.

# Revestimentos de Paredes

    - Revestimento cerâmico

Cuidados e limitações

- Utilizar produtos de limpeza adequados ao tipo de revestimento, evitando ácidos, produtos químicos corrosivos, soda cáustica, saponáceos, abrasivos, palha ou esponja de aço, que podem danificar a superfície e o rejuntamento.

- Na limpeza, utilizar pano macio, vassoura de pelo ou escova adequada, evitando materiais que possam riscar ou desgastar os revestimentos e rejuntamentos.

- Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para remover sujeiras ou auxiliar na limpeza dos revestimentos.

- Evitar impactos contrapisos, paredes, bancadas e demais superfícies revestidas, especialmente com objetos rígidos ou pontiagudos, que possam causar quebras, lascamentos ou danos ao acabamento.

- Nas pedras naturais, remover imediatamente líquidos e substâncias que possam causar manchas, como óleos, alimentos, bebidas e outros agentes agressivos.

- Não utilizar mangueira ou jato de água de alta pressão na limpeza dos revestimentos. Em áreas molhadas, direcionar a água para os ralos e evitar o acúmulo prolongado sobre as superfícies.

- Manter os ambientes úmidos, especialmente banheiros, adequadamente ventilados, contribuindo para evitar o aparecimento de fungos e bolores.

- Não realizar perfurações ou fixações em áreas impermeabilizadas sem verificar previamente as condições do sistema, evitando danos à impermeabilização.

- Quando houver necessidade de substituição ou recolocação de peças, utilizar materiais e argamassas adequados ao tipo de revestimento e evitar danos à impermeabilização existente.

- Não subir ou apoiar-se sobre tampos, bancadas ou peças de revestimento, pois podem ocorrer quebras, desprendimentos e acidentes.

- Não remover ou alterar elementos de apoio, como mãos francesas ou outros dispositivos de sustentação de bancadas e peças.

- Importante: Em caso de manchas de difícil remoção, danos ou necessidade de reparos, recomenda-se consultar uma empresa especializada, evitando a utilização de produtos ou procedimentos inadequados que possam agravar o problema.

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos revestimentos, identificando peças soltas, quebradas, trincadas ou desplacadas. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos rejuntamentos e realizar a recomposição das áreas deterioradas ou comprometidas. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das calafetações e vedações em encontros com bancadas, louças, esquadrias e demais elementos, realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Substituir peças danificadas, utilizando revestimento e materiais de assentamento compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

    - Revestimento em argamassa ou gesso

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das superfícies revestidas, identificando fissuras, trincas, desplacamentos, manchas de umidade ou outras alterações. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das pinturas e dos acabamentos sobre os revestimentos, realizando os reparos necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar o tratamento de fissuras e demais manifestações identificadas, após avaliação de sua causa. | Empresa especializada |
| Sempre que necessário | Recompor trechos de revestimento que apresentem desprendimento ou danos, utilizando materiais compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Revestimento de pisos

    - Laminado

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade do revestimento, identificando peças soltas, danificadas, estufadas ou com sinais de deterioração. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das juntas e dos encontros com outros revestimentos ou elementos construtivos, realizando os ajustes necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Substituir peças danificadas, utilizando materiais e componentes compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

    - Revestimento cerâmico

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos revestimentos, identificando peças quebradas, trincadas, soltas ou desplacadas. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade dos rejuntamentos e realizar a recomposição das áreas deterioradas ou comprometidas. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das calafetações e vedações junto a ralos, soleiras, rodapés e demais encontros com outros elementos construtivos, realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Substituir peças danificadas, utilizando materiais e componentes compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Tetos

    - Forro de gesso

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade do forro, identificando fissuras, trincas, manchas, sinais de umidade, deformações ou desprendimentos. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade da pintura e do acabamento do forro, realizando os reparos necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar o tratamento de fissuras e demais manifestações identificadas, após avaliação de sua causa. | Empresa especializada |
| Sempre que necessário | Recompor ou substituir trechos do forro que apresentem danos ou desprendimento, utilizando materiais compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

    - Gesso liso

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade do revestimento, identificando fissuras, trincas, manchas, sinais de umidade ou outras alterações na superfície. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade da pintura e do acabamento, realizando os reparos necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar o tratamento de fissuras e demais manifestações identificadas, após avaliação de sua causa. | Empresa especializada |
| Sempre que necessário | Recompor trechos do revestimento que apresentem danos ou desprendimentos, utilizando materiais compatíveis com os originalmente empregados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Esquadrias de madeira

    - Portas de madeira

Cuidados e limitações

- Evitar fechamentos abruptos das esquadrias;

- As esquadrias devem correr suavemente, não devendo ser forçadas;

- As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando a aplicação de força excessiva;

- Recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, evitando danos decorrentes de impactos;

- A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com pano levemente umedecido. Todo o excesso de água deve ser retirado com pano seco;

- Não utilizar materiais abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos ou similares, na limpeza das esquadrias;

- Evitar o uso de materiais cortantes ou perfurantes na limpeza de arestas ou cantos;

- As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos ou quaisquer equipamentos que exerçam esforços adicionais;

- Evitar a colocação ou fixação de objetos nas esquadrias;

- Lubrificar periodicamente as dobradiças com pequena quantidade de óleo lubrificante;

- Não molhar a parte inferior e as folhas das portas, evitando deformações e apodrecimento;

- Para evitar emperramentos de dobradiças e parafusos, verificar periodicamente se estão firmes e se nenhum objeto interfere em seu funcionamento.

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das esquadrias, incluindo fixação, vedação, funcionamento e estado do acabamento. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Realizar a limpeza geral das esquadrias e de seus componentes. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a vedação e a fixação dos vidros, realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 2 anos | Nas esquadrias enceradas, realizar o tratamento de todas as partes, conforme orientação do fabricante. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 3 anos | Nas esquadrias pintadas, realizar a repintura com produto adequado ao acabamento existente. | Empresa especializada |
| A cada 3 anos | Nas esquadrias envernizadas, realizar a raspagem e reaplicação do verniz, além do tratamento periódico recomendado. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

- Lascações, trincas, riscos ou manchas devem ser verificadas no ato da entrega da unidade;

- Empenamento e descolamento possuem prazo de garantia de 1 ano;

- Ferragens, incluindo dobradiças e fechaduras, possuem prazo de garantia de 1 ano quanto ao desempenho do sistema;

- Além das condições gerais de perda de garantia descritas no capítulo “Garantia e atendimento”, a garantia poderá ser perdida nas seguintes situações;

- Alteração ou substituição das ferragens fornecidas na entrega da unidade.

- Instalação de molas em dobradiças;

- Remoção da folha da porta por quaisquer motivos;

- Batidas bruscas ou impactos que provoquem danos às fechaduras dobradiças, batentes, guarnições, vedações ou demais componentes;

- Exposição das esquadrias à umidade;

- Alterações na instalação, acabamento, pintura ou demais características originais da esquadria.

- Corte ou alteração do encabeçamento ou reforço da folha da porta em razão da instalação de pisos ou revestimentos;

- Ausência dos cuidados de uso ou da manutenção preventiva necessária.

# Esquadrias de alumínio

As esquadrias de alumínio são elementos destinados ao fechamento dos vãos da edificação, permitindo a entrada de iluminação e ventilação, além de contribuir para a proteção dos ambientes contra agentes externos. Seu desempenho depende da correta utilização, conservação e preservação de seus componentes, incluindo perfis, vidros, ferragens, elementos de vedação e fixação.

    - Janelas e portas

Tipo de esquadria e vidro

Cuidados e limitações

- Evitar fechamentos abruptos e impactos nas portas e janelas, bem como o uso de força excessiva durante sua abertura, fechamento ou movimentação.

- As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando esforços excessivos e alterações ou adaptações que não sejam previstas pelo fabricante.

- Manter os trilhos inferiores das portas e janelas de correr limpos e livres de sujeira, garantindo o correto funcionamento das folhas e das roldanas.

- Manter os drenos dos trilhos inferiores limpos e desobstruídos, especialmente durante períodos de chuvas intensas, para permitir o adequado escoamento da água.

- A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com pano macio, levemente umedecido, seguida de secagem com pano limpo e seco. Não utilizar materiais abrasivos, esponjas de aço ou produtos que possam danificar a pintura, anodização, borrachas e elementos de vedação.

- Não utilizar produtos ácidos, alcalinos, derivados de petróleo, vaselina, removedores ou thinner nas esquadrias.

- Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes durante a limpeza e não remover borrachas, massas ou demais elementos de vedação.

- Não fixar objetos, equipamentos ou aparelhos esportivos nas esquadrias, pois elas não foram dimensionadas para receber esforços adicionais.

- Em caso de respingos de cimento, gesso, tinta ou outros materiais durante obras ou reformas, realizar a remoção imediatamente, utilizando procedimento compatível com o acabamento da esquadria.

- Nas janelas Maxim-ar, evitar mantê-las abertas durante ventos fortes ou rajadas, pois a ação do vento pode provocar danos aos componentes.

- Quando houver persiana de enrolar, realizar a limpeza e os cuidados conforme as orientações do fabricante.

- Reparos, regulagens ou substituições de componentes devem ser realizados por empresa ou profissional especializado, evitando intervenções inadequadas que possam comprometer o funcionamento, a segurança ou a garantia do sistema.

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 3 meses | Efetuar a limpeza geral das portas, janelas e de seus componentes, mantendo trilhos e drenos limpos e desobstruídos. | Equipe de manutenção local |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras, puxadores e roldanas. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Verificar, nas janelas Maxim-ar, a necessidade de regulagem do freio e realizar o ajuste quando necessário. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a presença de fissuras, falhas de vedação e a fixação dos caixilhos, realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

- Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio possuem garantia para riscos, amassados e manchas, que devem ser verificados no ato da entrega, e para problemas relacionados à integridade do material, com prazo de 5 anos.

- Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas possuem prazo de garantia de 2 anos para problemas relacionados à instalação ou ao desempenho do material.

- As partes móveis possuem prazo de garantia de 1 ano para problemas relacionados à vedação e ao funcionamento.

- A garantia poderá ser perdida nas seguintes situações:

- Instalação de cortinas ou quaisquer equipamentos, como persianas, aparelhos de ar-condicionado, molas ou similares, diretamente na estrutura das esquadrias ou que interfiram em seus componentes.

- Alterações na esquadria, em sua forma de instalação ou em seu acabamento, especialmente pintura, que modifiquem suas características originais.

- Há ventilação permanente na alvenaria (quando houver aquecedor de passagem), que em hipótese alguma deve ser bloqueada ou obstruída, pois é um elemento importante para a ventilação cruzada, caso haja vazamento de gás;

- É muito importante fazer a manutenção preventiva das esquadrias de alumínio, pois com a incidência de sol, chuva, manuseio natural, falta de limpeza periódica, pode haver problemas de vedação, além de outras avarias, envolvendo inclusive a segurança dos usuários do edifício. Vale lembrar que a manutenção preventiva serve para evitar problemas futuros.

    - Vidros

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a fixação dos vidros nos caixilhos, identificando eventuais folgas, deslocamentos ou falhas de fixação. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das vedações dos vidros, avaliando sua estanqueidade e realizando a recomposição quando necessário. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Nos conjuntos que possuam molas e dobradiças, verificar o funcionamento desses componentes e realizar a lubrificação quando necessária, conforme orientação do fabricante. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Pinturas e texturas

As pinturas e os acabamentos têm a função de proteger as superfícies dos elementos construtivos e contribuir para a estética e o conforto dos ambientes. Esses revestimentos estão sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso, da exposição às condições ambientais e da realização de atividades de limpeza e manutenção, sendo necessária sua conservação periódica.

Descrição do sistema

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade das superfícies pintadas e texturizadas, identificando descascamentos, manchas, fissuras, bolhas ou outras alterações. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a presença de mofo em ambientes internos e realizar a limpeza e o tratamento adequado quando identificado. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Conforme programa de manutenção | Realizar a repintura das áreas internas e externas conforme necessidade, visando preservar o acabamento e evitar a deterioração das superfícies. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar o tratamento das fissuras e demais manifestações identificadas antes da execução da pintura ou textura. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Instalações Hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias são responsáveis pelo abastecimento e distribuição de água, bem como pela coleta e condução dos efluentes gerados na unidade. O adequado funcionamento do sistema depende da correta utilização de seus componentes, da preservação das tubulações e dispositivos instalados e da realização das manutenções necessárias.

    - Tubulações

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 6 meses | Verificar as tubulações aparentes quanto a vazamentos, obstruções, perda de estanqueidade e condições de fixação. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Verificar a estanqueidade dos registros e realizar os reparos necessários quando identificados vazamentos. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Realizar a limpeza dos sifões e ralos, removendo resíduos que possam comprometer o escoamento. | Equipe de manutenção local |
| A cada 1 ano | Verificar as tubulações acessíveis quanto à integridade e estanqueidade, realizando os reparos necessários. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar a desobstrução das tubulações e dos componentes do sistema, utilizando métodos adequados que não provoquem danos à instalação. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

    - Louças

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 6 meses | Verificar a integridade das louças sanitárias, identificando trincas, fissuras, lascamentos ou outros danos. | Equipe de manutenção local |
| A cada 6 meses | Verificar a fixação das louças sanitárias e realizar os ajustes necessários. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Verificar a estanqueidade das conexões e vedações, realizando a substituição quando necessário. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| Sempre que necessário | Substituir peças danificadas, utilizando componentes compatíveis com os originalmente instalados. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

    - Metais sanitários

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 6 meses | Verificar a estanqueidade de torneiras, misturadores, registros e demais metais sanitários, identificando eventuais vazamentos. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Verificar o funcionamento e a fixação dos metais sanitários, realizando os ajustes necessários. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Verificar e, quando necessário, substituir vedantes, anéis de vedação e demais componentes responsáveis pela estanqueidade. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| Sempre que necessário | Substituir componentes danificados ou desgastados, utilizando peças originais ou comprovadamente equivalentes. | Empresa capacitada / empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Instalações Elétricas

    - Quadro de energia

Cuidados e limitações

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 6 meses | Testar o funcionamento do dispositivo diferencial residual (DR), acionando o botão de teste e verificando se o circuito é interrompido. | Equipe de manutenção local / empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Verificar o estado das tomadas, interruptores, pontos de iluminação e demais componentes aparentes, identificando sinais de aquecimento, danos, folgas ou mau funcionamento. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar o estado das conexões e componentes acessíveis do quadro de distribuição, realizando os reapertos ou substituições necessárias. | Empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar reparos ou substituições de componentes elétricos que apresentem danos, aquecimento, mau funcionamento ou desgaste. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

# Sistema de comunicação e interfonia

    - Cuidados e limitações

    - Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Verificar o funcionamento dos equipamentos e pontos de comunicação e interfonia da unidade. | Equipe de manutenção local / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a integridade e a fixação dos aparelhos, tomadas, conectores e demais componentes aparentes do sistema. | Empresa especializada |
| Sempre que necessário | Realizar a limpeza dos equipamentos e componentes, conforme orientação do fabricante. | Equipe de manutenção local |
| Sempre que necessário | Realizar reparos ou substituição de componentes que apresentem falhas ou danos, utilizando componentes originais ou comprovadamente equivalentes. | Empresa especializada |

    - Atenção e condições de garantia

# Gás

O sistema de gás é destinado ao fornecimento de combustível aos equipamentos previstos na unidade, devendo operar de acordo com as condições de segurança e desempenho estabelecidas em projeto. Seu funcionamento adequado depende da preservação dos componentes instalados, da correta utilização dos equipamentos e da realização de intervenções por profissionais ou empresas habilitadas, quando necessário.

    - Descrição do sistema

    - Cuidados e limitações

    - Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 ano | Realizar teste de estanqueidade das tubulações de gás. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar o funcionamento, a limpeza, a regulagem e a estanqueidade dos equipamentos e ramais, conforme recomendações dos fabricantes e legislação vigente. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar a validade e as condições da mangueira de gás e substituí-la quando necessário, observando o prazo estabelecido pelo fabricante. | Empresa capacitada / empresa especializada |
| Conforme recomendação do fabricante | Realizar a manutenção dos equipamentos a gás, incluindo limpeza e regulagem dos queimadores e demais componentes. | Empresa especializada |

    - Atenção e condições de garantia

# Ar-condicionado (quando previsto)

O sistema de ar-condicionado, quando previsto para a unidade, tem a finalidade de proporcionar conforto térmico aos ambientes. Sua utilização deve observar as condições e limitações previstas para a instalação dos equipamentos, incluindo compatibilidade elétrica, capacidade dos sistemas e demais requisitos técnicos aplicáveis.

    - Descrição do sistema

    - Cuidados e limitações

- Operar os equipamentos conforme as orientações do fabricante;

- Não obstruir as entradas e saídas de ar das unidades;

- Não expor as unidades externas a impactos, sobrecargas ou condições inadequadas de operação;

- Não realizar intervenções em vigas, pilares ou lajes;

- Não interferir nos sistemas hidráulicos, elétricos ou de impermeabilização existentes;

- Não alterar os pontos originais da infraestrutura sem avaliação técnica;

- Não realizar improvisações ou ligações elétricas em circuitos não dimensionados para o equipamento;

- Não lançar água proveniente do dreno na fachada, áreas comuns ou unidades vizinhas;

- Evitar o uso contínuo do equipamento em condições extremas sem a manutenção adequada;

- ➔ Recomenda-se que qualquer intervenção seja realizada por profissional tecnicamente habilitado.

Manutenção e conservação

| Periodicidade | Atividade | Realização |
| --- | --- | --- |
| A cada 1 mês | Limpar os filtros de ar das unidades internas, conforme orientação do fabricante. | Equipe de manutenção local / usuário |
| A cada 6 meses | Verificar a drenagem de condensado, identificando obstruções, vazamentos ou falhas no escoamento. | Empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Realizar a limpeza geral das unidades interna e externa, verificando serpentinas, bandeja de condensado, ventiladores e demais componentes. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Verificar as conexões elétricas, fixações e condições gerais do equipamento. | Empresa especializada |
| Conforme recomendação do fabricante | Realizar manutenção preventiva e higienização completa do equipamento. | Empresa especializada |

Atenção e condições de garantia

Os equipamentos de ar-condicionado possuem garantia conforme as condições estabelecidas pelo respectivo fabricante/

A infraestrutura entregue pela construtora, incluindo os pontos originalmente previstos para instalação dos equipamentos, possui garantia conforme a legislação vigente e as condições estabelecidas neste manual da edificação.

A garantia terá início conforme os critérios estabelecidos contratualmente, considerando a data de entrega das chaves ou outro marco definido no contrato e na documentação da edificação.

A garantia poderá ser perdida nos seguintes casos:

- Instalação realizada em desacordo com as orientações deste manual;

- Execução por profissional ou empresa não habilitada, quando exigida habilitação técnica;

- Alteração ou modificação dos pontos originais de infraestrutura;

- Perfuração ou intervenção em elementos estruturais;

- Intervenções que comprometam sistemas de impermeabilização;

- Falta de manutenção preventiva ou ausência dos registros que comprovem sua realização;

- Uso inadequado ou fora das especificações do fabricante;

- Sobrecarga ou instalação elétrica inadequada.

# GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Prazos de Garantia por Sistema

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Contenções |  |  |  |
| Falhas que afetem a segurança ou a estabilidade das contenções, constituídas por elementos projetados para impedir a ruptura de maciços e evitar escorregamentos causados por seu próprio peso ou por carregamentos externos, incluindo, entre outros, muros de arrimo, cortinas de estacas e paredes-diafragma. |  |  | X |
| Fundações |  |  |  |
| Falhas que afetem a segurança ou a estabilidade das fundações, constituídas por elementos projetados para transmitir as cargas da edificação a uma camada resistente do solo, considerando as características técnicas e as condições do terreno. |  |  | X |
| Estrutura |  |  |  |
| Falhas que afetem a segurança ou a estabilidade da estrutura da edificação, incluindo pilares, vigas, lajes e demais elementos estruturais responsáveis pela sustentação e transmissão dos esforços às fundações, abrangendo também elementos construtivos com função estrutural. |  |  | X |
| Estrutura de pisos e de sistemas de cobertura |  |  |  |
| Falhas que afetem a segurança ou a estabilidade das estruturas de pisos em mezaninos, das estruturas auxiliares e das estruturas de cobertura. |  |  | X |
| Pisos de ambientes internos |  |  |  |
| Desolidarização, desagregação ou pulverulência da superfície da camada de regularização (contrapiso) |  | X |  |
| Desintegração, ruptura ou desolidarização da camada isolante acústica incorporada ao revestimento | X |  |  |
| Perda de aderência ou desgaste da camada de revestimento ou acabamento e de seus elementos de fixação | X |  |  |
| Desgaste ou desolidarização do rejuntamento e das juntas dos sistemas compostos de piso | X |  |  |
| Desgaste ou desolidarização dos pisos de estacionamentos e garagens cobertos |  | X |  |
| Descolamento ou ressecamento dos selantes e das juntas de dilatação | X |  |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Pisos de ambientes externos |  |  |  |
| Desolidarização, desagregação ou pulverulência da superfície da camada de regularização (contrapiso) |  | X |  |
| Desintegração, ruptura ou desolidarização do produto isolante da camada isolante térmica, para áreas desprotegidas | X |  |  |
| Desintegração, ruptura ou desolidarização do produto isolante da camada isolante térmica, para áreas protegidas |  | X |  |
| Desintegração, ruptura ou desolidarização do produto isolante da camada isolante acústica, para áreas desprotegidas | X |  |  |
| Desintegração, ruptura ou desolidarização do produto isolante da camada isolante acústica, para áreas protegidas |  | X |  |
| Desolidarização, empenamento, ruptura, desgaste ou deterioração por umidade da camada de revestimento ou acabamento e de sua fixação | X |  |  |
| Desgaste ou desolidarização do rejuntamento e dos componentes de piso | X |  |  |
| Descolamento ou ressecamento dos selantes e das juntas de dilatação | X |  |  |
| Desgaste, desolidarização, ruptura ou deterioração por umidade dos pisos cobertos e descobertos de estacionamentos e garagens externos ao edifício |  | X |  |
| Pavimentação externa à edificação |  |  |  |
| Desgaste ou desolidarização dos pavimentos de acesso de pedestres à edificação |  | X |  |
| Desgaste ou desolidarização dos pavimentos de acesso de automóveis à edificação | X |  |  |
| Desgaste ou desolidarização dos pavimentos de acesso de veículos de carga e descarga | X |  |  |
| Rodapés |  |  |  |
| Desgaste, desolidarização, ruptura ou deterioração por umidade dos rodapés, independentemente de sua natureza | X |  |  |
| Componentes estruturais de sistemas de pisos |  |  |  |
| Ruptura ou desgaste dos suportes de pisos elevados em ambientes internos e externos, incluindo estruturas para pisos de vidro |  | X |  |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Vedações verticais externas |  |  |  |
| Perda de integridade ou desolidarização dos materiais e componentes que integram o sistema de vedação, incluindo vedações de fachadas compostas por alvenaria, painéis de concreto ou painéis de outros materiais |  |  | X |
| Perda de estanqueidade dos selantes e das juntas de dilatação |  | X |  |
| Revestimentos de vedações verticais externas |  |  |  |
| Desolidarização da camada de revestimento que integra o sistema de vedação, como revestimentos argamassados sobre alvenaria |  |  | X |
| Desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento ou perda de estanqueidade da camada de revestimento que integra o sistema de vedação |  | X |  |
| Desolidarização da camada de acabamento decorativo, incluindo revestimentos cerâmicos, pedras naturais ou outros materiais que não façam parte do sistema de vedação |  |  | X |
| Perda de integridade da película — como aderência, descolamento, pulverulência, craqueamento, bolhas, bolor, fungos, mofo e algas — da camada de acabamento decorativo em tinta látex standard | X |  |  |
| Perda de integridade da película — como aderência, descolamento, pulverulência, craqueamento, bolhas, bolor, fungos, mofo e algas — da camada de acabamento decorativo em tinta látex premium e super premium |  | X |  |
| Perda de integridade da película, incluindo falta de aderência, descolamento e craqueamento, com presença de enrugamento ou bolhas, na camada de acabamento decorativo em esmalte sintético ou tinta a óleo à base de solvente | X |  |  |
| Perda de integridade da película, incluindo falta de aderência, descolamento, pulverulência, craqueamento e bolhas, na camada de acabamento decorativo em textura |  | X |  |
| Desgaste ou desolidarização do rejuntamento. | X |  |  |
| Perda de aderência dos selantes e das juntas de dilatação |  | X |  |
| Vedações verticais internas (áreas comuns e áreas privativas) |  |  |  |
| Perda de integridade ou desolidarização dos materiais e componentes que integram as vedações verticais internas da edificação, incluindo paredes que não tenham função estrutural |  |  | X |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Revestimentos de vedações verticais internas |  |  |  |
| Desgaste, empolamento, descolamento, descascamento, esfarelamento ou perda de estanqueidade da camada de revestimento que integra o sistema de vedação, como revestimentos argamassados sobre alvenaria |  | X |  |
| Desgaste ou desolidarização da camada de acabamento decorativo, incluindo revestimentos cerâmicos, pedras naturais ou outros materiais que não tenham função ou façam parte do sistema de vedação |  | X |  |
| Perda de integridade da película, incluindo falta de aderência, descolamento, pulverulência, craqueamento, eflorescência, bolhas, bolor, fungos, mofo e algas, na camada de acabamento decorativo em tinta látex | X |  |  |
| Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película, falta de aderência, descolamento ou craqueamento da camada de acabamento decorativo em esmalte sintético ou tinta a óleo à base de solvente |  | X |  |
| Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película, falta de aderência, descolamento, pulverulência ou craqueamento da camada de acabamento decorativo em verniz sintético | X |  |  |
| Perda de integridade da película, incluindo falta de aderência, descolamento, pulverulência, craqueamento e bolhas, na camada de acabamento decorativo com textura |  | X |  |
| Perda de aderência ou desgaste do rejuntamento | X |  |  |
| Esquadrias internas e externas – Janelas e portas entre vãos |  |  |  |
| Desencaixe ou descolamento de guarnições, escovas e demais elementos de vedação | X |  |  |
| Perda de vedação das guarnições, escovas e demais elementos de vedação |  | X |  |
| Desencaixe ou descolamento dos componentes de movimentação e fechamento, como fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços | X |  |  |
| Deformação, oxidação, ruptura, desolidarização ou falha de funcionamento dos componentes de movimentação e fechamento |  | X |  |
| Desencaixe ou descolamento das folhas móveis, incluindo persianas e venezianas | X |  |  |
| Falhas nas folhas ou em seus elementos de movimentação, incluindo desencaixe e fixações inadequadas |  | X |  |
| Deformação, corrosão, ruptura ou desolidarização das folhas móveis, persianas e venezianas |  |  | X |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Esquadrias internas e externas – Janelas e portas entre vãos |  |  |  |
| Ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas ou cavidades nos perfis principais que constituem a estrutura da esquadria |  |  | X |
| Falha no tratamento superficial dos perfis que compõem as esquadrias, incluindo alteração de cor, descascamento e perda de brilho |  | X |  |
| Mau funcionamento dos mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas e venezianas | X |  |  |
| Desencaixe ou deformação permanente do perfil das palhetas de persianas e venezianas | X |  |  |
| Ruptura, deformação, flexão ou amarelamento permanente das palhetas de persianas e venezianas |  |  | X |
| Delaminação dos vidros. | X |  |  |
| Desolidarização dos vidros em relação à esquadria |  |  | X |
| Falha no tratamento superficial dos perfis que compõem as esquadrias de madeira, incluindo falhas na pintura ou no verniz | X |  |  |
| Corrosão, ruptura, deformação ou flexão do reforço metálico dos perfis principais de PVC |  |  | X |
| Amarelamento dos perfis principais que constituem a estrutura das esquadrias de PVC |  |  | X |
| Perda de estanqueidade da vedação da interface vertical e horizontal da esquadria devido à falha de aderência ou vedação | X |  |  |
| Perda de estanqueidade entre os componentes da esquadria devido à falha de aderência ou vedação |  | X |  |
| Vidros com funções de proteção contra incêndio |  |  |  |
| Perda de integridade dos vidros resistentes ao fogo, incluindo vidro corta-fogo, para-chamas ou retardadores de radiação |  | X |  |
| Delaminação das camadas do vidro |  | X |  |
| Desolidarização dos componentes ou camadas do vidro |  |  | X |
| “Brises” ou elementos decorativos ou de sombreamento nas fachadas |  |  |  |
| Oxidação ou deformação dos componentes, como placas, chapas, trilhos e fixações |  | X |  |
| Desolidarização dos componentes, como placas, chapas, trilhos e fixações |  |  | X |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Elementos e componentes construtivos de proteção |  |  |  |
| Ruptura ou perda de estabilidade dos peitoris e guarda-corpos, incluindo seus componentes de ancoragem e de equipamentos de segurança individual ou coletiva |  |  | X |
| Oxidação que não acarrete perda de seção, ruptura ou perda de estabilidade dos peitoris e guarda-corpos | X |  |  |
| Ruptura ou perda de estabilidade dos corrimãos |  | X |  |
| Oxidação que não acarrete perda de seção, ruptura ou perda de estabilidade dos corrimãos | X |  |  |
| Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas |  |  |  |
| Desencaixe ou descolamento de guarnições, escovas e demais elementos de vedação | X |  |  |
| Perda de vedação das guarnições, escovas e demais elementos de vedação |  | X |  |
| Desencaixe ou descolamento dos componentes de movimentação e fechamento, como fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços | X |  |  |
| Deformação, oxidação, ruptura, desolidarização ou falha de funcionamento dos componentes de movimentação e fechamento |  | X |  |
| Desencaixe ou descolamento das folhas móveis, incluindo persianas e venezianas. | X |  |  |
| Falhas nos elementos responsáveis pela vedação, encaixe ou fixação das folhas móveis, incluindo persianas e venezianas |  | X |  |
| Deformação, corrosão, ruptura ou desolidarização das folhas móveis, incluindo persianas e venezianas |  |  | X |
| Ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas ou cavidades nos perfis principais que constituem a estrutura da esquadria ou da porta |  |  | X |
| Mau funcionamento dos mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas, venezianas ou vidros | X |  |  |
| Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas |  |  |  |
| Desencaixe ou deslocamento das palhetas de persianas e venezianas | X |  |  |
| Ruptura, deformação, flexão ou amarelamento das palhetas de persianas e venezianas |  |  | X |
| Corrosão, ruptura, deformação ou flexão do reforço metálico dos perfis principais de PVC |  |  | X |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas |  |  |  |
| Falha no tratamento superficial dos perfis que compõem as esquadrias, incluindo problemas na pintura, alteração de cor, descascamento ou perda de brilho |  | X |  |
| Empenamento ou descolamento das camadas das folhas, incluindo falhas no tratamento superficial, como manchas, amarelamento, fissuras ou descascamento da pintura ou verniz | X |  |  |
| Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas |  |  |  |
| Ruptura ou flexão dos marcos e folhas que compõem as esquadrias de madeira |  | X |  |
| Amarelamento dos perfis principais que constituem a estrutura da esquadria de PVC |  |  | X |
| Perda de aderência ou falha de vedação na interface vertical e horizontal da esquadria |  | X |  |
| Delaminação dos vidros | X |  |  |
| Desolidarização dos vidros em relação à esquadria |  |  | X |
| Portas com resistência ao fogo |  |  |  |
| Mau funcionamento, fixação inadequada ou corrosão de molas, dobradiças, barras antipânico ou maçanetas | X |  |  |
| Deformação, ruptura ou desolidarização da folha da porta e de seus marcos ou batentes |  | X |  |
| Portões, gradis, grades, portinholas e alçapões |  |  |  |
| Mau funcionamento ou oxidação que não acarrete perda de seção da peça nos perfis principais, folhas móveis, incluindo venezianas | X |  |  |
| Falhas nos elementos responsáveis pela vedação, encaixe ou fixação |  | X |  |
| Ruptura, deformação, corrosão, desolidarização, flexão, surgimento de trincas ou cavidades nos componentes principais |  |  | X |
| Muros externos |  |  |  |
| uptura ou tombamento de muros externos constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes |  |  | X |
| Fissuração em muros externos constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes |  | X |  |
| Deterioração por umidade dos muros externos | X |  |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Muros externos |  |  |  |
| Componentes e elementos de vedações blindados – portas, esquadrias/vidros, alvenaria |  |  |  |
| Deformação, ruptura, desolidarização ou delaminação dos componentes de blindagem |  | X |  |
| Forros |  |  |  |
| Desolidarização ou ruptura dos forros, constituídos por quaisquer materiais e componentes, incluindo sancas |  | X |  |
| Deformações, empenamento ou fissuras nos forros além dos limites estabelecidos pelas normas técnicas | X |  |  |
| Telhamento |  |  |  |
| Deformações ou permeabilidade das telhas além dos limites estabelecidos pelas normas técnicas | X |  |  |
| Perda de estanqueidade do sistema de telhamento | X |  |  |
| Falha de fixação ou perda de estanqueidade de rufos e calhas | X |  |  |
| Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo |  |  |  |
| Perda de estanqueidade dos produtos e sistemas de impermeabilização, desde que a falha não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas em substratos, camadas ou outros materiais e componentes determinantes para o desempenho da impermeabilização |  |  | X |
| Sistemas hidráulicos |  |  |  |
| Ruptura ou desolidarização, perda da integridade ou perda de estanqueidade de tubos, conexões e prumadas que alimentam ramais e sub-ramais, reservatórios de água, estações de tratamento de esgoto e água, ramais externos e demais equipamentos hidráulicos, incluindo aquecimentos de água, medidores, motobombas e outros componentes do sistema |  |  | X |
| Falhas nos produtos dos ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos | X |  |  |
| Falhas de instalação dos ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos |  | X |  |
| Falhas nos produtos de engates flexíveis, sifões, válvulas, ralos e seus acabamentos | X |  |  |
| Falhas de instalação de engates flexíveis, sifões, válvulas, ralos e seus acabamentos | X |  |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Muros externos |  |  |  |
| Ruptura ou tombamento de muros externos constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes |  |  | X |
| Fissuração em muros externos constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes |  | X |  |
| Deterioração por umidade dos muros externos | X |  |  |
| Componentes e elementos de vedações blindados – portas, esquadrias/vidros, alvenaria |  |  |  |
| Deformação, ruptura, desolidarização ou delaminação dos componentes de blindagem |  | X |  |
| Forros |  |  |  |
| Desolidarização ou ruptura dos forros, constituídos por quaisquer materiais e componentes, incluindo sancas |  | X |  |
| Deformações, empenamento ou fissuras nos forros além dos limites estabelecidos pelas normas técnicas | X |  |  |
| Telhamento |  |  |  |
| Deformações ou permeabilidade das telhas além dos limites estabelecidos pelas normas técnicas | X |  |  |
| Perda de estanqueidade do sistema de telhamento | X |  |  |
| Falha de fixação ou perda de estanqueidade de rufos e calhas | X |  |  |
| Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo |  |  |  |
| Perda de estanqueidade dos produtos e sistemas de impermeabilização, desde que a falha não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas em substratos, camadas ou outros materiais e componentes determinantes para o desempenho da impermeabilização |  |  | X |
| Sistemas hidráulicos |  |  |  |
| Ruptura ou desolidarização, perda da integridade ou perda de estanqueidade de tubos, conexões e prumadas que alimentam ramais e sub-ramais, reservatórios de água, estações de tratamento de esgoto e água, ramais externos e demais equipamentos hidráulicos, incluindo aquecimentos de água, medidores, motobombas e outros componentes do sistema |  |  | X |
| Falhas nos produtos dos ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos | X |  |  |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Sistemas hidráulicos |  |  |  |
| Falhas de instalação dos ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos |  | X |  |
| Falhas nos produtos de engates flexíveis, sifões, válvulas, ralos e seus acabamentos | X |  |  |
| Falhas de instalação de engates flexíveis, sifões, válvulas, ralos e seus acabamentos | X |  |  |
| Falhas nos produtos de louças sanitárias, incluindo lavatórios, bacias sanitárias, caixas de descarga, banheiras e tanques de concreto ou outros materiais | X |  |  |
| Falhas de instalação das louças sanitárias, incluindo lavatórios, bacias sanitárias, caixas de descarga, banheiras e tanques |  | X |  |
| Falhas nos produtos de bancadas de pias e cubas | X |  |  |
| Perda de estanqueidade entre a bancada e a cuba ou em sua fixação | X |  |  |
| Falhas de instalação das bancadas de pias e cubas |  | X |  |
| Falhas nos produtos de chuveiros, duchas, torneiras, misturadores e metais entregues instalados | X |  |  |
| Falhas de instalação de chuveiros, duchas, torneiras, misturadores e metais entregues instalados |  | X |  |
| Falhas nos produtos de motobombas, medidores, hidrômetros e demais equipamentos do sistema | X |  |  |
| Falhas de instalação de motobombas, medidores, hidrômetros e demais equipamentos do sistema |  | X |  |
| Falhas nos produtos e equipamentos do sistema | X |  |  |
| Falhas de instalação dos produtos e equipamentos do sistema |  | X |  |
| Saunas, spas, banheiras de hidromassagem |  |  |  |
| Falhas nos produtos e equipamentos do sistema | X |  |  |
| Falhas de instalação dos produtos e equipamentos do sistema |  | X |  |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Sistema de prevenção e combate a incêndio |  |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação das prumadas do sistema de combate a incêndio, incluindo comandos setoriais |  |  | X |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos tubos, conexões, ramais e sub-ramais do sistema |  | X |  |
| Falhas nos produtos dos sistemas de extração e detecção de fumaça, alarme de incêndio, equipamentos para hidrantes, materiais e componentes de proteção passiva contra incêndio, além de fãs, exaustores e pinturas intumescentes | X |  |  |
| Falhas de instalação dos sistemas de extração e detecção de fumaça, alarme de incêndio, equipamentos para hidrantes, materiais e componentes de proteção passiva contra incêndio, além de fãs, exaustores e pinturas intumescentes |  | X |  |
| Sistema de distruibuição de gases |  |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação das prumadas ou colunas de gás |  |  | X |
| Falhas aparentes nos produtos dos ramais e sub-ramais de gás natural ou gás liquefeito de petróleo, incluindo medidores, centrais e demais componentes | X |  |  |
| Falhas não acessíveis nos produtos ou falhas de instalação dos ramais e sub-ramais de gás natural ou gás liquefeito de petróleo, incluindo medidores, centrais e demais componentes |  | X |  |
| Sistemas elétricos |  |  |  |
| Falhas no produto das prumadas de distribuição |  | X |  |
| Falhas de instalação das prumadas de distribuição |  |  | X |
| Falhas nos produtos dos diversos circuitos elétricos que compõem o sistema, incluindo proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, fios e cabos, barramentos, terminais, quadros elétricos, painéis de distribuição e demais componentes, excetuando acabamentos como espelhos de interruptores e tomadas | X |  |  |
| Falhas de instalação dos circuitos e componentes elétricos, incluindo SPDA, eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, fios e cabos, barramentos, terminais, quadros elétricos, painéis de distribuição e demais componentes do sistema |  | X |  |
| Falhas nos produtos de geradores, transformadores, blocos autônomos, sistemas centralizados e demais equipamentos do sistema elétrico | X |  |  |
| Falhas de instalação de geradores, transformadores, blocos autônomos, sistemas centralizados e demais equipamentos do sistema elétrico |  | X |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Sistemas elétricos |  |  |  |
| Falhas nos produtos das luminárias de ambientes internos, exceto lâmpadas | X |  |  |
| Falhas de instalação das luminárias de ambientes internos, exceto lâmpadas | X |  |  |
| Falhas nos produtos das luminárias de ambientes externos, exceto lâmpadas | X |  |  |
| Falhas de instalação das luminárias de ambientes externos, exceto lâmpadas | X |  |  |
| Falhas nos produtos do dispositivo para carregamento de automóveis elétricos | X |  |  |
| Falhas de instalação do dispositivo para carregamento de automóveis elétricos | X |  |  |
| Falhas nos produtos dos sistemas de canalização e acomodação dos condutores e componentes elétricos, incluindo eletrodutos, eletrocalhas e caixas de passagem | X |  |  |
| Falhas de instalação dos sistemas de canalização e acomodação dos condutores e componentes elétricos, incluindo eletrodutos, eletrocalhas e caixas de passagem |  | X |  |
| Falhas nos produtos da entrada de energia, câmaras e cabines de transformação, seus componentes, transformadores, cabines de barramentos, subestações e demais equipamentos fornecidos pela concessionária local de energia | X |  |  |
| Falhas de instalação da entrada de energia, câmaras e cabines de transformação, seus componentes, transformadores, cabines de barramentos, subestações e demais equipamentos fornecidos pela concessionária local de energia |  | X |  |
| Sistema de automação |  |  |  |
| Falhas nos produtos dos sistemas de automação e supervisão destinados à operação e ao funcionamento de componentes e equipamentos das instalações hidráulicas, elétricas, transportes verticais e horizontais, ar-condicionado, exaustão e ventilação | X |  |  |
| automação Falhas de instalação dos sistemas de automação e supervisão destinados à operação e ao funcionamento de componentes e equipamentos das instalações hidráulicas, elétricas, transportes verticais e horizontais, ar-condicionado, exaustão e ventilação | X |  |  |
| Sistema SPDA |  |  |  |
| Falhas nos produtos dos cabos, barramentos e componentes de equipotencialização do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | X |  |  |
| Falhas de instalação dos cabos, barramentos e componentes de equipotencialização do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) |  | X |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Sistema de Ar-condicionado |  |  |  |
| Falhas nos produtos que compõem a infraestrutura do sistema de ar-condicionado | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura do sistema de ar-condicionado |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou equipamentos e acessórios do sistema de ar-condicionado | X |  |  |
| Sistema de calefação |  |  |  |
| Falhas nos produtos da infraestrutura, dos componentes e equipamentos dos sistemas de calefação, incluindo sistemas de pisos radiantes | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura, dos componentes e equipamentos dos sistemas de calefação, incluindo sistemas de pisos radiantes |  | X |  |
| Sistema de comunicação interna e externa |  |  |  |
| Falhas nos produtos da infraestrutura dos sistemas de interfones e telefones | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura dos sistemas de interfones e telefones |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos equipamentos e acessórios, incluindo interfones e outros dispositivos do sistema | X |  |  |
| Sistemas de cabeamento, infraestrutura e equipamentos de áudio, imagem e dado |  |  |  |
| Falhas nos produtos dos cabos, caixas, quadros e demais elementos de infraestrutura do sistema | X |  |  |
| Falhas de instalação dos cabos, caixas, quadros e demais elementos de infraestrutura do sistema |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos equipamentos e acessórios do sistema | X |  |  |
| Sistemas de exaustão, pressurização e ventilação |  |  |  |
| Falhas nos produtos que compõem a infraestrutura do sistema | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura do sistema |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos componentes e equipamentos do sistema | X |  |  |

| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Sistemas de segurança patrimonial |  |  |  |
| Falhas nos produtos que compõem a infraestrutura do sistema de segurança patrimonial | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura do sistema de segurança patrimonial |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos componentes e equipamentos do sistema | X |  |  |
| Antenas coletivas |  |  |  |
| Falhas nos produtos que compõem a infraestrutura do sistema de antena coletiva | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura do sistema de antena coletiva |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos componentes e equipamentos do sistema | X |  |  |
| Sistemas de transporte vertical e horizontal |  |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação da infraestrutura, dos componentes e equipamentos de elevadores, escadas rolantes, esteiras rolantes, plataformas de transporte de pessoas e demais equipamentos destinados ao transporte vertical ou horizontal | X |  |  |
| Piscinas, espelho de água e fontes |  |  |  |
| Perda de estanqueidade do tanque |  |  | X |
| Desolidarização dos revestimentos |  | X |  |
| Desgaste ou desolidarização do rejuntamento e das juntas dos sistemas compostos de piso | X |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação das instalações hidráulicas | X |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos filtros e bombas | X |  |  |
| Falhas nos produtos do sistema de aquecimento | X |  |  |
| Falhas de instalação da infraestrutura do sistema de aquecimento |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos componentes e equipamentos do sistema de aquecimento | X |  |  |
| Descrição | Prazo de garantia |  |  |
|  | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| Piscinas, espelho de água e fontes |  |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos acessórios e barras de apoio |  | X |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação dos equipamentos destinados ao acesso de pessoas com necessidades especiais | X |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação do sistema de iluminação, exceto lâmpadas | X |  |  |
| Componentes e acessórios para acessibilidade (tecnologias assistivas) |  |  |  |
| Falhas nos produtos ou na instalação de barras de apoio, maçanetas e puxadores específicos, pisos podotáteis, assentos especiais, sinalização visual e tátil e sinais sonoros | X |  |  |
| Churrasqueiras (em áreas de uso comum ou de uso privativo) |  |  |  |
| Falhas no produto ou na instalação dos equipamentos que compõem o sistema de exaustão | X |  |  |
| Perda de integridade dos dutos do sistema |  | X |  |
| Portões de acesso à edificação |  |  |  |
| Falhas nos produtos dos portões, motores e dispositivos de controle de abertura e fechamento | X |  |  |
| Falhas de instalação dos portões, motores e dispositivos de controle de abertura e fechamento | X |  |  |

# Solicitação de Assistência Técnica

Para solicitar Assistência Técnica ou Manutenções Pós-obra na ocorrência de eventuais defeitos nos sistemas que compõem o empreendimento (estrutura, alvenaria, impermeabilização, pisos, azulejos, instalações elétricas e hidráulicas, esquadrias metálicas etc.) dentro dos prazos de vigência de garantia. O responsável deverá encaminhar sua solicitação para a Assistência Técnica, que é a responsável pelo gerenciamento dos chamados e responsável pela execução.

Pelo Portal do Cliente, é possível registrar chamados de assistência técnica, com descrição da ocorrência, inserir anexos e acompanhar o atendimento.

Para adequada triagem e direcionamento, é obrigatório o preenchimento das informações:

- Empreendimento, torre e unidade correspondente;

- Descrição da ocorrência, de forma objetiva;

- Informar a localização do ponto afetado;

- Anexar fotos e/ou vídeos.

Os chamados serão analisados conforme os critérios estabelecidos no Manual do Proprietário e normas aplicáveis.

Importante: verificar previamente o capítulo de garantias quanto a prazos, coberturas e responsabilidades. O registro do chamado não caracteriza, por si só, atendimento em garantia. Permanecemos à disposição por meio do Portal do Cliente.

# REFORMAS NA UNIDADE

Diretrizes Gerais

A unidade habitacional deve ser utilizada de acordo com a finalidade para a qual foi projetada, respeitando as condições de uso, operação e manutenção estabelecidas neste Manual do Proprietário, nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente. Qualquer intervenção, modificação, instalação de equipamento, reforma ou manutenção deve ser precedida de consulta a este manual, de forma a assegurar que os procedimentos adotados não comprometam a segurança, o desempenho, a durabilidade e a integridade da edificação e de seus sistemas. O proprietário deve zelar pela conservação da unidade, evitando usos inadequados, sobrecargas, intervenções indevidas ou a execução de serviços sem a devida orientação técnica, quando aplicável.

O descumprimento destas diretrizes poderá resultar em falhas de funcionamento, danos aos sistemas, riscos à segurança dos usuários e perda das garantias legais e contratuais, sem prejuízo das responsabilidades previstas na legislação vigente.

Atendimento à ABNT NBR 16280

Toda e qualquer intervenção na unidade habitacional, incluindo reformas, modificações, adaptações, substituições de componentes ou instalações de equipamentos que alterem ou possam interferir nos sistemas da edificação, DEVERÁ atender integralmente às disposições da ABNT NBR 16280 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas. O proprietário DEVERÁ garantir que as intervenções sejam previamente avaliadas, planejadas e executadas de forma a não comprometer a segurança, o desempenho, a durabilidade e a integridade dos sistemas construtivos e das instalações da unidade habitacional e da edificação como um todo. As reformas DEVERÃO ser realizadas com base em projetos compatibilizados, quando aplicável, e sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados, observadas as exigências legais, normativas e as regras do condomínio.

Intervenções realizadas sem observância da ABNT NBR 16280, sem a devida comunicação e autorização, quando exigidas, ou em desacordo com este manual, PODERÃO comprometer o desempenho da edificação, acarretar riscos à segurança dos usuários e resultar na perda das garantias legais e contratuais, além das responsabilidades civis e legais cabíveis.

Responsabilidades do Proprietário

O proprietário da unidade habitacional é o responsável pelo uso adequado, pela operação correta e pela manutenção da unidade, devendo observar integralmente as orientações contidas neste Manual do Proprietário, bem como as recomendações dos fabricantes e a legislação vigente. Compete ao proprietário:

utilizar a unidade exclusivamente conforme sua finalidade prevista em projeto;

- manter os sistemas e componentes da unidade em condições adequadas de funcionamento;

- realizar as manutenções preventivas, corretivas e rotineiras nos prazos e condições indicados neste manual;

- contratar profissionais legalmente habilitados sempre que a natureza da intervenção assim exigir;

- preservar os sistemas construtivos, instalações e acabamentos, evitando usos inadequados, sobrecargas ou intervenções indevidas;

- observar e cumprir as normas técnicas e legislações vigentes quando da realização de manutenções, reformas, instalações ou modificações na unidade;

- manter registros e comprovantes das manutenções realizadas, quando aplicável;

- consultar este manual antes de qualquer intervenção, reforma ou instalação de equipamentos na unidade.

O não atendimento às responsabilidades acima poderá resultar em falhas de funcionamento, comprometimento do desempenho da edificação, riscos à segurança dos usuários e perda das garantias legais e contratuais, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas em lei.

Atualização do Manual

Este Manual do Proprietário foi elaborado com base nas normas técnicas e na legislação vigentes à época da entrega da unidade habitacional, refletindo as condições, os sistemas da edificação e os procedimentos de uso, operação e manutenção então existentes. Eventuais alterações posteriores nas normas técnicas, na legislação ou nos procedimentos não implicam na obrigatoriedade de atualização automática deste manual pelo construtor, incorporador ou responsáveis técnicos. As atualizações, quando disponibilizadas, têm como objetivo assegurar que as informações permaneçam corretas, atuais e compatíveis com as condições reais da unidade habitacional. É de responsabilidade do proprietário manter este manual atualizado para fins de consulta, bem como incorporar, substituir ou anexar eventuais revisões e complementações que venham a ser fornecidas, sem que isso caracterize obrigação permanente de revisão por parte do construtor, incorporador, condomínio ou responsáveis técnicos.

A utilização de informações desatualizadas poderá resultar em procedimentos inadequados, intervenções incorretas e comprometimento do desempenho, da segurança e da durabilidade da edificação, além de impactar diretamente a validade das garantias legais e contratuais.

# DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE

# Tabelas de Manutenção da Unidade

# Fornecedores

# Complementações

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

# Normas Técnicas e Base Legal Aplicável

Este Manual do Proprietário foi elaborado em conformidade com as normas técnicas brasileiras e com a legislação vigente à época da entrega da unidade habitacional, tendo como principal referência a ABNT NBR 14037 – Manual de uso, operação e manutenção das edificações.

São também consideradas, entre outras disposições legais aplicáveis, o Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), a Lei nº 4.591/1964 (Lei de Incorporações Imobiliárias), o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a legislação municipal vigente, incluindo o Código de Obras e demais normas urbanísticas aplicáveis.

O atendimento às normas técnicas e à legislação aplicável é indispensável para a segurança dos usuários, a manutenção do desempenho da edificação e a preservação das garantias legais e contratuais, sendo de responsabilidade do proprietário observar tais requisitos ao longo da vida útil da unidade.

# Termos Técnicos

ABNT NBR 5.674

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos do sistema de gestão de manutenção de edificações.

ABNT NBR 14.037

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos do Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações, elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador ao condomínio por ocasião da entrega do empreendimento.

ABNT NBR 15.575

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece e avalia os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam às edificações habitacionais, tanto como um todo, quanto como de forma isolada para um ou mais sistemas específicos.

ABNT NBR 16.280

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos para reforma em edificações.

ABNT NBR 17.170

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos e o prazo recomendado para as garantias das edificações, conforme os sistemas instalados nos empreendimentos.

Auto de conclusão (HABITE-SE)

Documento público expedido pela autoridade competente Municipal onde se localiza a construção, confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto.

Código Civil Brasileiro

É a Lei nº 10406/10, de janeiro de 2002, que regulamenta a legislação aplicável às relações civis em geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o Condomínio edifício. Nele são estabelecidas as diretrizes para elaboração da Convenção de Condomínio, e ali estão também contemplados os aspectos de responsabilidades, uso e administração das edificações.

Código de defesa do consumidor

É a Lei nº 8078/90, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, bem como, das empresas construtoras e/ou incorporadoras

Componente

Unidade integrante de determinado elemento da edificação, com forma definida e destinada a cumprir funções específicas.

Empresa capacitada

Nos termos da ABNT NBR 5.674, organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado.

Empresa especializada

Nos termos da ABNT NBR 5.674, organização ou profissional liberal que exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica específica.

Profissional habilitado

Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, legalmente habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para exercício da profissão, prevenção de respectivos riscos e implicações de sua atividade nos demais sistemas do edifício.

Durabilidade

Capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo, sob condições de uso e manutenção especificadas no manual de uso, operação e manutenção.

Prazo de garantia

Período durante o qual o fornecedor é responsável, perante o consumidor, por corrigir falhas nos produtos por ele fornecidos, originadas no processo de concepção ou produção, desde que sejam realizadas as manutenções devidas, os produtos sejam corretamente utilizados e sejam observadas as demais condições previstas no manual de uso, operação e manutenção. Esse prazo corresponde ao intervalo de tempo em que há elevada probabilidade de manifestação de falhas em sistemas em estado novo, decorrentes de desempenho inferior ao previsto.

Manual de uso, operação e manutenção

Documento que reúne as informações e orientações necessárias para o uso, a operação e a manutenção da edificação e de suas partes, incluindo as condições

Manual do Proprietário

Quando aplicado às unidades autônomas ou privativas

Manual das Áreas Comuns ou Manual do Síndico

Quando aplicado às áreas de uso comum

Databook

Quando reúne diversos manuais e outros documentos técnicos da edificação.

Manutenção

Conjunto de atividades destinadas a conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de seus sistemas constituintes, a fim de atender às necessidades e à segurança dos usuários.

Manutenção rotineira

Nos termos da ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por um fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns.

Manutenção preventiva

Nos termos da ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.

Manutenção corretiva

Nos termos da ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários.

Operação

Conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos com a finalidade de manter a edificação em funcionamento adequado.

Prestador de serviços de construção

Pessoa física ou jurídica que fornece serviços de construção referentes a partes específicas da edificação, incluindo empresas de manutenção predial e de reformas em edificações.

Sistema

Maior parte funcional da edificação, constituída por um conjunto de elementos e componentes destinados a cumprir uma macrofunção que a define.

Termo de garantia

Documento específico elaborado pelo produtor da edificação ou de suas partes, que estabelece as condições e os prazos de garantia oferecidos ao proprietário.

Prazo de garantia

Período em que o Construtor e/ou Incorporador responde pela adequação do produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se espera e em relação a vícios que tenham sido constatados neste intervalo de tempo.

Garantia legal

Período previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do vício ou defeito verificado na compra de seu produto durável.

Garantia contratual

Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal e condições complementares oferecidas voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante) na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato no qual constam prazos e condições complementares à garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou defeitos verificados na entrega de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos componentes do produto, a critério do fornecedor. A garantia contratual é facultativa, complementar à garantia legal, não implicando necessariamente na soma dos prazos.

Vícios aparentes

São aqueles de fácil constatação, detectados durante a vistoria de recebimento do imóvel.

Vícios ocultos

São aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel.

Uso

Atividades realizadas pelos usuários na edificação, dentro das condições previstas em projeto.

Usuário

Pessoa que ocupa ou utiliza as dependências da edificação.

Operador

Pessoa treinada ou, preferencialmente, qualificada, responsável pela condução e controle dos sistemas e equipamentos instalados na edificação.

Vida útil de projeto (VUP)

Período estimado para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575, considerando o atendimento às normas aplicáveis, o estágio do conhecimento técnico no momento do projeto e o cumprimento da periodicidade e correta execução das manutenções especificadas no manual de uso, operação e manutenção. Nota: A VUP não deve ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade ou prazo de garantia legal ou contratual. Trata-se de uma estimativa teórica que pode ou não ser atingida em função da eficiência e do registro das manutenções, alterações no entorno da edificação, fatores climáticos, entre outros.

Área de uso privativo

Áreas cobertas ou descobertas que definem o conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, constituídas pela área de uso exclusivo destinada à atividade principal da edificação e pela área privativa acessória, destinada a usos complementares, como depósitos e vagas de garagem, conforme a ABNT NBR 12721.